### Приложение № 2 к Договору №____________

от ________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Технические характеристики товара:

1. Прецизионный синусный стол серия SAV 245. 07-300

Габаритные размеры                     А,мм      В,мм      С,мм      E,мм      F,мм    Вес,кг.

300          150         340          84         135        27

Основание синусного стола должно быть изготовлено

из закаленной отшлифованной стали.

Стандартное исполнение с магнитной плитой на постоянных магнитах 243.11.

Погрешность по углу : ±  5 сек.

Параллельность плоскостей ± 0,005/100 мм.

Диапазон наклона : 0º - 45º.

Концевой калибр 0º : 3 мм.

Номинальное усилие : 150 Н/см².

Полюсный шаг: 15 мм.

Предел износа полюсной плиты :5 мм.

Деревянная тара для хранения.

Паспорт на русском языке.

Производитель : SAV.

Страна-производитель  Германия

2 Качество товара.

Товар должен  полностью соответствовать техническим требованиям.

4. Условия поставки.

Общая стоимость Товара включает расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой, доставкой до склада Заказчика, разгрузкой, оформлением Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора (налоги, пошлины, сборы и т.п.) включая расходы, связанные с ввозом Товара иностранного производства на территорию Р.Ф.

4. Требования к упаковке товара : Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к качеству товара:

6.1 Поставляемый товар должен быть новым и работоспособным (не допускается поставка выставочных образцов, а также восстановленного товара).

6.2 Устранение (замена) дефектов товара обнаруженных во время приемки Товара,  не более 3 рабочих дней с даты направления письменного акта Поставщику.

7. Место поставки

- Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Суворова 15.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор _____________________/ Б. И. Ефремов / |