# Приложение №2

к  Договору №__________________ от __________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На капитальный ремонт и модернизацию машины литья под давлением 711А08

# зав.№ 211, инв.№ 35072

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Отказы в работе электрооборудования литейной машины.

1.2. Износ механических узлов литейной машины.

- Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полное или близкое к полному, восстановление ресурса одной единицы машины литья под давлением 711А08 зав.№ 211, инв.№ 35072, с заменой или восстановлением ее частей, с заменой комплекта электрооборудования, с установкой новой системы смазки, новой системы терморегуляции рабочей жидкости, новой системы фильтрации рабочей жидкости, нового шкафа и пульта управления, нового пневмооборудования, изготовлением и установкой новых ограждений машины.

- Комплектность оборудования, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

3.1. Литейная машина 711А08,  зав.№211,  инв.№35072.

3.2. Паспорт литейной машины 711А08 в наличии.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

-  ГОСТ 15595-84 Оборудование литейное. Машина для литья под давлением. Общее технические условия.

-  ГОСТ 26689-85 Машина для литья под давлением. Методы контроля технологических параметров.

- ГОСТ 23800-79 Стенды контроля технологических параметров литья под давлением. Общие технические условия.

Подготовительные, ремонтные работы и модернизация:

- Разборка, очистка, мойка.

- Контроль механических деталей.

- Разработка чертежей узлов и деталей подлежащих модернизации.

- Разработка электрической и гидравлической схем,  руководства по эксплуатации.

- Разработка программ управления для PLC S7-3Q0.

- Разработка программ для видео-пакета «Supervisor».

Механизм запирания:

- Ремонт неподвижной плиты запирания: ультразвуковой контроль, заварка дефектов, расточка посадочных мест  проушинах.

- Ремонт в подвижной плиты запирания: заварка дефектов, расточка посадочных мест в проушинах, обработка рабочей плоскости.

- Ремонт башмаков подвижной и неподвижной плиты запирания.

- Ремонт направляющих колонн (шлифование и хромирование).

- Замена бронзовых втулок направляющих колонн.

- Замена бронзовых втулок направляющих крестовины.

- Заварка посадочных мест в рычагах и крестовине, расточка дефектов.

- Замена втулок, осей рычажной системы. Втулки и оси должны изготавливаться на специализированном предприятии в Италии по передовой технологии, обеспечивающей повышенную износостойкость и долговечность.

- Ревизия гидравлического выталкивателя с заменой бронзовых втулок и ремонтом изношенных s- частей (при необходимости шлифование и хромирование гильз и штоков).

- Ревизия цилиндра запирания с заменой бронзовых втулок и ремонтом изношенных частей (при необходимости шлифование и хромирование штока цилиндра запирания и гильзы).

- Ревизия направляющих крестовины (при необходимости шлифование и хромирование).

- Изготовление и установка механизма счета, с применением компонентов фирмы SIKO (Германия), пути запирания и гидравлического выталкивателя.

- Ревизия привода подналадки.

- Ревизия узлов ручной выемки колонн.

- Изготовление и установка новой системы централизованной смазки с применением компонентов фирмы ILC (Италия).

- Оснащение подвижных элементов защитными грязесъемниками.

Механизм прессования:

- Ремонт плиты прессования: заварка дефектов, обработка рабочей плоскости.

- Замена существующего механизма прессования на пятифазный двухконтурный механизм прессования с внешним газовым мультипликатором, автоматическим управлением скоростью прессования с помощью пропорционального клапана Parker Hannifin, с возможностью конечного торможения и корректировкой в последующем цикле, автоматическим управлением давлением мультипликации и ручной регулировкой скорости мультипликации.

Станина:

- Ремонт станины: рихтовка, заварка дефектов, проверка бака на герметичность, доработка станины (люки, обработка стыковочных плоскостей и шпоночных пазов и т.п ).

- Ремонт накладок.

Гидрооборудование:

- Изготовление и установка новой системы терморегуляции рабочей жидкости с теплообменником пластинчатого типа фирмы Alfa Laval (Швеция).

- Изготовление и установка новой системы фильтрации рабочей жидкости с применением компонентов фирмы ОМТ, МР Filtri (Италия).

- Изготовление и установка новой панели настройки с инвертором и пропорциональной гидроаппаратурой фирмы Parker Hannifin для автоматической регулировки скорости и давления рабочих движений машины.

- Изготовление и установка новой панели запирания с электрогидравлическим блокирующим устройством закрытия - открытия машины и обеспечением функции защиты пресс-формы.

- Полная замена всех уплотнений на уплотнения фирм Merkel, Simrit (Германия).

- Замена насосов на новый насос фирм Vickers или Metaris Hydraulic (Канада).

- Замена гидроаппаратуры на новую гидроаппаратуру фирм Vickers, Ponar, Hawe Hydraulik (Германия).

- Замена телескопов на рукава высокого давление (Германия).

Электрооборудование:

- Замена всей электроразводки. Электрооборудование должно полностью соответствовать нормам CEL, VDE, IEC. Вся электрическая разводка и силовая часть должна быть выполнена с применением компонентов фирм SIEMENS, Schneider Electric,- ABB. Стандартная длина соединительных кабелей «Машина-Шкаф» должна быть равна 4 метрам. Подсоединение кабеля к машине и шкафу должна производиться при помощи соединительных клемм.

- Ревизия электродвигателя.

- Оснащение новым двухсекционным шкафом управления с PLC S7-300 SIEMENS, промышленным 17’ LCD компьютером в комплекте с программным пакетом «SUPERVISOR» и системой управления качеством процесса прессования.

- Изготовление и установка нового пульта управления.

Пневмооборудование:

- Установка нового пневмооборудования фирм Pneumax, CAMQZZI.

Ограждения:

- Изготовление новых ограждений машины в соответствии с современными требованиями
безопасности.

- Изготовление и установка автоматического электропривода двери со стороны оператора.

Прочее:

- Покраска машины по 6017/1023 (цвет: зеленый / желтый).

- Комплект технической документации.

- Сборка, настройка и испытания машины на заводе исполнителя.

- Доставка машины к заказчику

- Шеф-монтаж, пуско-наладка на заводе заказчика.

- Испытания машины на рабочей пресс-форме с получением годной партии отливок.

- Обучение персонала заказчика

Состав оборудования после выполнения работ должен соответствовать:

| № п/п | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Машина ЛПД с холодной горизонтальной камерой прессования мод. 711А08 после ремонта и модернизации, в базовой комплектации. |
| Система защиты |  |
| 2 | Дверь передняя автоматическая с электрическим частотно-управляемым приводом. Обеспечивает защиту персонала от прострелов металла по линии разъема пресс-формы. Электропривод осуществляет быстрое и плавное перемещение с торможением в конце закрытия-открытия защитной двери. |
| 3 | Дверь задняя с ручным приводом. |
| 4 | Электрогидравлическое блокирующее устройство закрытия / открытия машины. Исключает любые несанкционированные передвижения подвижной плиты. |
| 5 | Функция закрытия машины под низким давлением (защита пресс-формы). Система управления с помощью бесконтактного датчика линейных перемещений и пропорциональной гидроаппаратуры, обеспечивает надежный и точный контроль положения подвижной плиты и в случае нахождения посторонних предметов в пресс-форме, предотвращает ее повреждение. |
| 6 | Защитные кожухи на движущихся узлах. |
| 7 | Предохранительные клапаны на аккумуляторах. |
| Узел запирания |  |
| 8 | Втулки и оси, изготовленные на специализированном предприятии в Италии по передовой технологии, обеспечивающей повышенную износостойкость и долговечность. |
| 9 | Центральный гидровыталкиватель с возможностью регулировки хода, скорости и давления с заданием параметров с компьютера. |
| 10 | Программируемое повторение хода центрального выталкивателя. Позволяет программировать количество циклов центрального выталкивателя при извлечении каждой отливки из пресс-формы. |
| 11 | Возможность установки атипичных движений стержней. |
| 12 | Защитные грязесъемники на подвижных элементах. |
| 13 | Автоматическая централизованная система смазки сприменением компонентов фирмы ILC (Италия). Система автоматической централизованной смазки подвижных соединений с двумя независимыми контурами, с регулировкой периодичности циклов смазки и с аварийной сигнализацией контроля. |
| 14 | Подналадка узла запирания с помощью моторредуктора с возможностью автоматической установки высоты пресс-формы с компьютера. |
| 15 | Ручная выемка двух верхних колонн. |
| 16 | Механическое устройство натяжения колонн с индикаторами часового типа. |
| 17 | Механизм счета с применением компонентов фирмы SIKO (Германия) пути запирания и гидравлического выталкивателя. Высокоскоростные бесконтактные линейные датчики для считывания ходов открытия, закрытия и центрального выталкивания |
| 18 | Функция быстрого закрытия машины за счет рекуперации рабочей жидкости в гидроцилиндре запирания. Позволяет значительно увеличить производительность машины за счет сокращения времени запирания пресс-формы. |
| Гидравлическая система |  |
| 19 | Гидравлическая система для работы на негорючих водногликолиевых жидкостях или минеральном масле (на выбор – согласовать тип гидравлической жидкости после подписания Договора). Гидравлическая система адаптирована для работы, как на негорючих жидкостях, так и на маслах, в том числе и на отечественных аналогах. Применение высококачественных уплотнений и компонентов ведущих мировых производителей исключают любые течи гидравлической жидкости. |
| 20 | Пневмогидравлические аккумуляторы (np-ва Италия, Финляндия). Машина комплектуется сосудами под давлением, которые не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора РФ. Произведение давления в Мпа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1.0 (10000). |
| 21 | Высококачественные уплотнения Simrit, Merkel (Германия). |
| 22 | Рукава высокого давления (Германия). |
| 23 | Автоматическое управление с помощью инвертора скоростями движения машины (открытие, закрытие, центральное выталкивание, стержни пресс-формы). Энергосберегаюшая технология – позволяет автоматически регулировать мощность насоса и разгружать электродвигатель, на заданных участках, благодаря чему на 30% — 40% снижается Расход электроэнергии. Установлена система регистрации количества сэкономленной электроэнергии. Обеспечивает дистанционное (с компьютера) задание, и воспроизводимость при смене пресс-формы скоростей на требуемых участках открытия-закрытия пресс-формы, а также скорости движения центрального выталкивателя и стержней пресс-формы. |
| 24 | Автоматическая регулировка давления движений машины пропорциональным редуктором давления фирмы Parker Hannifin на насосной установке (открытие, закрытие, центральное выталкивание, стержни пресс-формы). Обеспечивает дистанционное (с компьютера) задание, и воспроизводимость при смене пресс-формы давлений на требуемых участках открытия-закрытия пресс-формы, а также давления движений центрального выталкивателя и стержней пресс-формы. |
| 25 | Система фильтрации гидравлической жидкости с применением компонентов фирм ОМТ. МР Fiitri,Filtrek (Италия). |
| 26 | Система терморегуляции гидравлической жидкости с помощью теплообменника пластинчатого типа фирмы Alfa Laval (Швеция). |
| 27 | Клапана и гидроаппаратура фирм Vickers, Ponar, Parker Hannifin, Hawe Hydraulik (Германия). |
| 28 | Лопастной насос фирм Vickers или Metaris Hydraulics (Канада). |
| 29 | Контроль уровня гидравлической жидкости. |
| 30 | Контроль температуры гидравлической жидкости. |
| Узел прессования |  |
| 31 | Пяти фазный механизм прессования с внешним газовым мультипликатором, имеющим независимый контур. Двухконтурный механизм прессования, позволяющий исключить гидроудар, обеспечить высокую скорость прессования, минимальное время набора мультиплицированного давления, что существенно повышает качество литья (выход годного до 98%). А так же позволяет получать отливки любой сложности, как тонкостенные (толщиной стенки от 0,5 мм), так и толстостенные, соответствующие самым высоким требованиям по геометрической точности и пористости. |
| 32 | Механизированное гидравлическое устройство подъема механизма прессования для изменения положения оси прессования. Для достижения нужного положения достаточно ослабить винтовые соединения, поднять или опустить узел прессования с помощью поворота рукоятки гидроцилиндра, вставить проставку и зажать винтовые соединения. |
| 33 | Программируемое предварительное задание с компьютера параметров включения фаз прессования, открытия-закрытия, центрального выталкивания. Обеспечивает дистанционное задание, и воспроизводимость различных участков переключения скоростей и давлений при смене пресс-формы. |
| 34 | Автоматическое управление с помощью пропорционального клапана фирмы Parker Hannifin скоростью прессования, с программным заданием скоростей 5-ти фаз прессования. |
| 35 | Режим конечного торможения «управляемый впрыск» Участок пути прессующего плунжера в конца заполнения формы (второй фазы), на котором возможно уменьшение скорости прессования. Это дополнительная фаза прессования позволяет исключить так называемые «прострелы» при работе машины на предельных усилиях запирания, а также увеличить срок службы пресс-формы |
| 36 | Режим прессования в холодную форму. Этот режим используется в начале работы для разогрева пресс-формы. При этом прессование осуществляется не на основных рабочих, а на специальных щадящих параметрах (пониженные скорости, отключение мультипликации и т.д). Данные специальные параметры можно предварительно программировать. |
| 37 | Ручное управление скоростью мультипликации, для формирования интенсивности возрастания мультиплицированного давления. |
| 38 | Функция программного задания выдержки времени для команды включения мультипликации. |
| 39 | Механизм счета с применением компонентов фирмы SIKO (Германия) пути пресс-плунжера. Высокоскоростные бесконтактные линейные датчики для считывания хода плунжера прессования. |
| 40 | Система контроля давления азота в аккумуляторах прессования и мультипликатора. |
| 41 | Инкрементальная (равноускоренная) первая фаза быстрая. Служит для предотвращения так называемой «отраженной волны» и для качественного сбора металла в камере прессования, исключает его перемешивания с воздухом, что позволяет исключить образование пор и резко увеличить плотность отливки. |
| 42 | Автоматический контроль давления мультипликации Позволяет дистанционно (с компьютера) задавать давление мультипликации, воспроизводить его параметры при смене пресс-формы, а также автоматически корректировать давление мультипликации в соответствии с заданными параметрами в последующем цикле по результатам измерения. |
| 43 | Система автоматической стабилизации и корректировки параметров прессования. Обеспечивает автоматическую корректировку параметров прессования, вышедших за допустимые пределы: 1-ой и 1-й быстрой фаз — в режиме реального времени (система замкнутого кольца); 2 фазы - с корректировкой в последующем цикле по результатам измерения. |
| 44 | Быстрая смена пресс-плунжера с помощью муфты. |
| 45 | Остановка пресс-плунжера для контроля заполнения пресс-формы. С помощью специального режима «контроль заполнения формы» подбирается точка старта второй фазы путем остановки прессования до начала второй фазы. |
| 46 | Остановка пресс-плунжера для контроля его выхода из пресс-формы. |
| Электрооборудование и система управления |  |
| 47 | Вся электрическая разводка и силовая часть выполнены с применением компонентов фирм Siemens,Weidmulier, ABB, Schneider Electric. |
| 48 | Двухсекционный шкаф управления с PLC S7-300 SIEMENS, промышленным LCD компьютером. С установленной интегрированной системой управления машиной ЛПД, дозатором и смазчиком (при их наличии) под единым программируемым контроллером (PLC) Siemens S7-300 и видеокомпьютером промышленного типа. Обеспечивает единую архивацию технологических параметров по каждой пресс-форме, аварийных сообщений, контроль выполнения регламентных работ и Общую диагностику. При оснащении видеокомпьютера соответствующим программным обеспечением позволяет его использование в качестве программатора контроллера Siemens S7-300, что дает дополнительные преимущества при дистанционном обслуживании комплекса. |
| 49 | Программный пакет «SUPERVISOR». Предоставляет возможность задания и программирования на компьютере всех технологических параметров, получать с различных узлов комплекса полную совокупность аварийных сообщений, что облегчает поиск неисправностей в интерактивном режиме и сводит до минимума простои. Выводимые на экран данные производственной статистики позволяют анализировать причины простоя и оптимизировать организацию работ. Доступ к технологическим параметрам осуществляется через пароли с неограниченным количеством уровней приоритета. По каждой пресс-форме, когда - либо установленной на машине, ведется архивация данных, что позволяет свести до минимума затраты времени на отладку технологического процесса при смене пресс-форм. |
| 50 | Интерактивный режим «Диагностика». На видеомониторе с помощью анимации осуществляется динамическая визуализация работы машины ЛПД, смазчика, дозатора, гидравлической и электрической схемы. Позволяет легко определить и устранить неисправность на машине, любое текстовое аварийное сообщение можно детализировать с помощью навигации, подключая нужные листы электро или гидросхемы, где будет указан источник аварийной ситуации. |
| 51 | Система управления качеством для контроля процесса прессования. Позволяет графически анализировать процесс прессования (графики прессования с эталонной кривой и рабочими кривыми с возможностью сохранения в памяти), проверяя соответствие введенным параметрам. Архивация фактических (измеренных) данных в графическом и цифровом виде по каждой запрессовке позволяет создать уникальный паспорт для каждой отливки, когда-либо произведенной на данной машине, с накоплением полной информации о технологических параметрах. Программа позволяет задавать допустимые пределы для процесса прессования и контролировать качество отливки путем определения параметров, вышедших за установленные показатели |
| 52 | Интерактивная система автоматического расчета рекомендуемых технологических параметров. Позволяет подобрать рекомендуемые технологические параметры прессования путем математического расчета на основании введенных первичных данных. |
| 53 | Режим передачи в реальном масштабе времени через компьютерную сеть графиков прессования и измеренных технологических параметров с машины ЛПД на центральный компьютерный пост |
| 54 | Функция мониторинга архива запрессовок для контроля технологических параметров. При выявлении параметров, вышедших за установленные пределы, система автоматически выделяет их как на экране монитора, так и при распечатке. |
| 55 | Функция вычисления статистических данных по отклонениям технологических параметров от нормы в производственных партиях, представленных в хронологическом порядке по неограниченному числу запрессовок. |
| 56 | Функция ведения статистического учета продукции по сменам. Сохранение на жестком диске компьютера данных производственной статистики позволяют анализировать причины простоя и оптимизировать организацию работ. В памяти компьютера хранятся данные о работе оборудования за все время его эксплуатации, такие как количество продукции произведенной за ту или иную смену, количество брака, время простоя оборудования, причины простоя оборудования, действия обслуживающего персонала. |
| 57 | Соединительные кабели шкаф / машина длиной 4 м. |
| 58 | Пульт управления на отдельной стойке. |
| Прочие |  |
| 59 | Окраска машины по RAL 6017/1023 (зеленый / желтый). |
| 60 | Все надписи на машине ЛПД и программное обеспечение на русском языке. |
| 61 | Комплект технической документации на русском языке (на бумажном и электронных носителях). |
| 62 | Сертификат соответствия техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. |
| 63 | Машина после выполнения работ соответствует ГОСТ, нормами безопасности РФ и ЕС. Электрооборудование полностью соответствует нормам CEL, VDE, IEC. Все комплектующие изделия от ведущих мировых производителей: Vickers, Parker, ОМТ, Alfa Laval, ЕРЕ, Hydroil, Merkel, Simrit, Siemens, ABB, Schneider Electric. Оси, втулки коленно-рычажного механизма и гидропанели изготавливаются на специализированных предприятиях в Италии. |
| 64 | Шеф-монтаж, пуско-наладка, обучение персонала покупателя, испытания и запуск в производство с получением годной партии отливок. |
| 65 | Срок выполнения работ - не более 6 месяцев. |
| 66 | Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке, обучению персонала покупателя, и запуску в производство должны осуществляться только гражданами РФ. |
| 67 | Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по капремонту и модернизации машин для литья под высоким давлением с холодной горизонтальной камерой прессования на территории РФ в количестве не менее 7 единиц за период с 2012 по 2017 гг. |
| 68 | Соблюдение всех пунктов технического задания в коммерческом предложении обязательно. |
| 69 | Аппаратная и программная возможность измерения температуры пресс-формы в четырех точках с отображением данных на мониторе компьютера и последующей архивацией в паспорт отливки ( в комплекте с термодатчиками и кабелями) |

Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия, чертежи, схемы, инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- электросхемы и описание их работы.

-     руководство оператора.

Гарантийные обязательства

Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации литейной машины.

Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать литейную машину по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемой литейной машины будут полностью соответствовать требованиям технического задания,

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта приемо-сдаточных испытаний.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор _______________________ / Б. И. Ефремов |