Приложение №2

к Договору № ___________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт и модернизацию

координатно-расточного  станка модели  2421.

1. Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка 2421 не обеспечивают изготовление продукции в соответствии с технической документацией;

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка;

1.3. Износ механических узлов станка.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановление ресурса станка модели 2421 далее Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик Оборудования, повышение надежности работоспособности электрооборудования Оборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и устройств цифровой индикации, повышение удобства работы на Оборудовании.

3. Работы по капитальному ремонту и модернизации

выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- ГОСТ ЕН13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

- Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

4.1. Станок мод.  2421 инв.№ 27722  зав. №  2263

4.2. Стол Ø 250мм

4.3. Паспорт станка.

- Сроки и порядок проведения работ

Демонтаж станка, подготовка его к транспортировке, доставка в ремонт производится Заказчиком.

  - Работы на территории Исполнителя.

Исполнитель производит ниже перечисленные работы по капитальному ремонту и модернизации станка:

    - Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы,  узлов на детали, очистка, промывка, дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска

- Изготовление деталей взамен изношенных;

- Шабровка направляющих и опорных поверхностей станины и  стойки;

- Шабровка направляющих салазок стола (низ и верх);

- Шабровка направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола;

- Шабровка направляющих и опорных поверхностей шпиндельной бабки, доводка отверстия под шпиндельное устройство;

- Ремонт узлов привода и фиксации стола, салазок и шпиндельной бабки;

- Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки, принадлежностей (согласно комплектности);

    - Работы по модернизации

- Демонтаж эл. Оборудования;

- Изготовление новых деталей и узлов;

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y;

- узлы привода шпинделя;

- установочные узлы пультов управления и электроаппаратов;

- Изготовление эл. шкафа, пультов, эл. монтажных изделий для модернизации по  условиям Технического задания.

Стол Ø250мм

- Восстановление функциональных и точностных характеристик по ГОСТ 16163-90 стола, указанного в п.. 4.2.

На станке должны быть установлены

- Измерительная система координатных осей «X», «Y» –электронно-оптические линейки ЛИР-7  c устройством цифровой индикации ЛИР-500;

- Асинхронный привод шпинделя, преобразователь фирмы Siemens.

- Бесступенчатое регулирование, цифровая индикация оборотов шпинделя.

- Двигатель привода шпинделя установлен на шпиндельной головке;

- Отдельный электропривод подачи шпинделя, преобразователь фирмы Siemens.

- Коррекция подачи шпинделя ±50%  в каждом диапазоне;

- Смена инструмента без вращения шпинделя;

- Навесной электрошкаф закреплен на станине станка;

- Светильники местного освещения;

* -ссылки на фирменные наименования приведены в целях однозначного толкования смысла и уровня требований к компонентам поставляемого оборудования.

- Входной контроль, стендовые испытания эл. оборудования покупного эл. оборудования;

- Сборка пультов управления. Эл. монтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытание станка на холостых ходах и под нагрузкой, проверка норм точности

- Юстировка станка. Контрольные проверки  ОТК

- Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL 7045 –серый светлый (до   начала работ цвет окраски может быть изменен  по согласованию сторон))

- Приемо-сдаточные испытания, подготовка эксплуатационной документации

- Испытания на надёжность и правильность функционирования управления и защит.

- Контрольные испытания на точность, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК.

- Оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке).

- Приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика с оформлением «Акта приемки оборудования на территории Исполнителя»;

- Демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке. (Транспортировка на производственную площадку Заказчика по условиям договора).

  - Работы на территории Заказчика

Доставка оборудования из ремонта Заказчику производится средствами Заказчика.

На территории Заказчика погрузочно-разгрузочные работы, установка станка на фундамент, подключение энергоснабжения производится Заказчиком.

- Пусконаладочные работы на площадях Заказчика. Сдача работ обработкой тестовой детали из материала Заказчика.

- Монтажные работы.

- Пуско-наладочные работы.

- Испытания станка на холостом ходу.

- Изготовление тестовой детали из материала Заказчика.

- Приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка).

- Оформление Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка производится по программе:

оператор 2 чел. (8 часов.)

- подготовка станка к работе, управление станком, работа с устройствами цифровой индикации.

- ежедневное техническое обслуживание станка.

механик (слесарь) 2 чел. (8 часов)

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка.

- периодическое техническое обслуживание.

инженер-электронщик (электромонтёр) 2 чел. (8 часов)

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при ремонте станка.

  - Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество отремонтированного станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта приемо-сдаточных испытаний станка на территории Заказчика. На устройства цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта приемо-сдаточных испытаний.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |