# Приложение №2

# к Договору №_______________ от __________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на капитальный ремонт и модернизацию

# станка универсального фрезерного WF3DP «Микрон»

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка WF3DP «Микрон» не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановление ресурса станка модели WF3DP «Микрон» далее Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик Оборудования, повышение надежности работоспособности электрооборудования Оборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и устройств цифровой индикации, повышение  удобства работы на Оборудовании.

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

1.1. Станок мод.  WF3DP  «Микрон»  зав. № 80274, инв.№ 30301   1981г.в. в сборе (комплектно)

1.2. Приставное оборудование – нет

1.3. Паспорт станка.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ17734-88 Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# 5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка мод. WF3 «Микрон»

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y;

- установочные узлы привода шпинделя;

- установочные узлы  пультов управления и цифровой индикации.

5. Изготовление деталей взамен изношенных.

6.  Шабровка направляющих и опорных  поверхностей  станка.

7.  Ремонт узлов привода и фиксации подвижных органов станка.

8.  Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства,  узлов шпиндельной бабки и коробки. Модернизация эл. оборудования.

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление  эл. шкафа, эл. монтажных  изделий  по  условиям ТЗ.

- Входной контроль покупного эл. оборудования, стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, устройства цифровой индикации).

- Сборка пультов управления.  Эл. монтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск,  отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка  на холостых ходах и под нагрузкой.

- Проверка норм точности, юстировка станка, контрольные проверки  ОТК.

- Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL7045 – серый светлый (до начала работ цвет окраски может быть изменен по согласованию сторон).

- Подготовка эксплуатационной документации

- Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика (по условиям договора);

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

На станке устанавливаются

1. Устройство цифровой индикации ЛИР 581 с преобразователями линейных перемещений ЛИР-7 для отсчета координат (оси Х, Y), с функцией абсолютной и относительной систем отсчета (обнуление текущего значения, преднабор координат, энергонезависимая память). Функция одновременного перемещения по двум осям в заданные координаты реализуется при конструктивном исполнении с раздельными двигателями подач.

2. Электродвигатель главного привода АДМ с преобразователем фирмы «Siemens».

3. Светодиодный светильник местного освещения.

5.2 Работы на территории Заказчика

- Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика.

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления Акта ввода оборудования в эксплуалацию».

- Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

-оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с устройством цифровой индикации;

- ежедневное техническое обслуживание станка;

-механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

13. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82. Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  П  по ГОСТ17734-88.

14. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны  соответствовать указанным в паспорте станка.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

7.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «Ивановский машиностроительный завод» | АО «Марийский машиностроительный завод» |
| Директор ______________________________/ М.Г. Будин | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |