Приложение №2

к Договору № ___________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт и модернизацию координатно-расточного станка 2450М

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка 2450М не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

- Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановление ресурса одной единицы станка модели 2450М далее Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик Оборудования, с заменой комплекта электрооборудования с установкой частотных преобразователей (фирмы "Mitsubishi") и асинхронных двигателей приводов шпинделя и подач, цифровой индикации координатных перемещений ЛИР 522 с линейными преобразователями ЛИР-9, (СКБ ИС).

- Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются

в соответствии с требованиями:

    - ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

    - ГОСТ18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

    - ГОСТ ЕН13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)

    - ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

- Основные технические характеристики станка модели 2450М

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класс точности по ГОСТ 8-82 | А |
| 2 | Размеры рабочей поверхности стола, мм: ( Ширина / Длина ) | 630 / 1100 |
| 3 | Наибольший ход стола, мм (поперечный / продольный ) | 600 / 1000 |
| 4 | Скорость рабочего перемещения стола и салазок, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | 5…42 |
| 5 | Скорость быстрого перемещения стола и салазок, мм/мин | 1000 |
| 6 | Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 250 |
| 7 | Вылет шпинделя, мм | 700 |
| 8 | Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: наименьшее / наибольшее | 250 / 750 |
| 9 | Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 50…2000 |
| 10 | Пределы подач на один оборот шпинделя, мм | 0,03  0,16 |
| 11 | Приемный конус шпинделя | специальный 5 |
| 12 | Наибольший конус инструмента, закрепляемого в шпинделе | Морзе 4 |
| 13 | Допускаемая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 |
| 14 | Наибольший диаметр растачивания, мм | 250 |
| 15 | Наибольший диаметр сверления по стали, мм | 30 |
| 16 | Цена деления отсчетного устройства установки координат Х, У, мм | 0,001 |
| 17 | Точность установки координат, мм | 0,005 |
| 18 | Точность межосевых расстояний отверстий при чистовой обработке, мм | 0,006 |
| 19 | Габарит станка, включая ход стола и салазок, (Д  Ш В), мм | 2370  2840  2510 |
| 20 | Вес станка (без упаковки и принадлежностей), кг | 5500 |
| 21 | Потребляемая мощность питающей сети (380 В, 50Гц 3ф/N/РЕ), квт | 2,75 (мах) |

- Перечень выполняемых работ при капитальном ремонте

и модернизации станка 2450М

Под  капитальным ремонтом и модернизацией станка понимается выполнение следующих видов работ:

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

    - Проверка комплектности, общего технического состояния.

    - Разборка станка на узлы и детали, очистка, промывка, дефектовка деталей и узлов.

    - Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

    - Изготовление деталей взамен изношенных.

    - Шабровка направляющих, опорной поверхности станины, шабровка опорных поверхностей стойки

    - Шабровка направляющих салазок (низ и верх)

    - Шабровка направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола

    - Ремонт узлов привода и фиксации стола и салазок;

    - Шабровка направляющих шпиндельной бабки, доводка отверстия под шпиндельное устройство, ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки и коробки скоростей

Работы по модернизации

    - Изготовление новых деталей и узлов;

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y;

- установочные узлы пультов управления и цифровой индикации;

    - Демонтаж эл. оборудования

    - Изготовление эл. шкафа, пультов, эл. монтажных изделий по  условиям Технического задания.

    - Входной контроль и стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, устройств цифровой индикации)

На станке устанавливается

    - Устройство цифровой индикации ЛИР 522Р с преобразователями линейных перемещений ЛИР-9 для отсчета координат (оси Х, Y),  с функцией преднабора, абсолютной и относительной системой отсчета (нуление текущего значения, энергонезависимая память).

    - Электродвигатель главного привода АДМ 90 с преобразователем  фирмы "Mitsubishi"

    - Цифровая индикация оборотов шпинделя.

    - Электродвигатель подач (оси Х, Y)  АДМ 71 с преобразователем фирмы "Mitsubishi"

    - Два светильника местного освещения (слева и справа).

    - Сборка пультов управления. Эл. монтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка

- Испытание станка на холостых ходах и под нагрузкой

- Проверка норм точности, юстировка станка. Контрольные проверки  ОТК

- Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL 7045 –серый светлый 	(до начала работ цвет окраски может быть изменен  по согласованию сторон))

- Подготовка эксплуатационной документации.

- Приемо-сдаточные испытания

    - Испытания на надёжность и правильность функционирования управления и защит.

    - Контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК.

    - Оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке).

    - Приемо-сдаточные испытания собранного станка на территории Исполнителя с оформлением «Акт приемки Оборудования на территории Исполнителя»;

    - Демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

    - Со станком поставляется комплект ЗИП.

5.2 Работы на территории Заказчика:

5.2.1 Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика.

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали из материала Заказчика;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления «Акта ввода оборудования в эксплуатацию».

    - Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с устройством цифровой индикации;

- ежедневное техническое обслуживание станка;

механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

- Погрузочно-разгрузочные работы на площадях Подрядчика производятся Подрядчиком.

- Погрузочно-разгрузочные работы на площадях Заказчика, установка оборудования на фундаменты, подключение его к энергоснабжению производятся Заказчиком, если иное не предусмотрено Договором.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

7.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |