Приложение №1

к договору №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт въездного коридора в корпусе 15

Объёмы ремонтно-строительных работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-й этап Ремонт полов в осях 11-19 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонного пола t=400мм | 1м3 | 118,9 |  |
| 2 | Разработка грунта экскаватором t=150мм | м2 | 297,3 |  |
| 3 | Устройство песчаного основания t=150мм | 1м3 | 44,6 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 297,3 |  |
| 5 | Устройство бетонного пола t=250мм с применением маячных реек | м2 | 297,3 |  |
| 6 | Изготовление арматурной сетки диам.-12 мм | т | 2,64 |  |
| 7 | Установка арматурной сетки | т | 2,64 |  |
| 8 | Устройство топинга Klebekraft CT-S 112 | м2 | 297,3 |  |
| 9 | Устройство финишного покрытия Klebekraft AC-S-200 | м2 | 297,3 |  |
| 10 | Шлифовка бетонного пола | м2 | 297,3 |  |
| 11 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком и вилатермом при устройстве полимерных наливных полов | п/м | 89 |  |
| 12 | Установка канализационных люков | шт | 4 |  |
| 13 | Установка защитного горозонтального ограждения | м2 | 360 |  |
| 14 | Устройство переходных мостиков из досок с перилами | п/м | 6 |  |
| 2-й этап Ремонт полов в осях 1-11 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонного пола t=400мм | 1м3 | 151,3 |  |
| 2 | Разработка грунта экскаватором t=150мм | м2 | 378,3 |  |
| 3 | Устройство песчаного основания t=150мм | 1м3 | 56,7 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 378,3 |  |
| 5 | Устройство бетонного пола t=250мм с применением маячных реек | м2 | 378,3 |  |
| 6 | Изготовление арматурной сетки диам.-12 мм | т | 3,36 |  |
| 7 | Установка арматурной сетки | т | 3,36 |  |
| 8 | Устройство топинга Klebekraft CT-S 112 | м2 | 378,3 |  |
| 9 | Устройство финишного покрытия Klebekraft AC-S-200 | м2 | 378,3 |  |
| 10 | Шлифовка бетонного пола | м2 | 378,3 |  |
| 11 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком и вилатермом при устройстве полимерных наливных полов | п/м | 113 |  |
| 12 | Установка канализационных люков | шт | 2 |  |
| 3-й этап Ремонт стен коридора в осях 1-19 |  |  |  |  |
| 1 | Окраска ранее окрашенного ребристого потолка алюминиевым порошком за 2раза | м2 | 353 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных металлических стоек и воздуховодов алюминиевым порошком за 2раза | м2 | 53.1 |  |
| 3 | Масляная покраска ранее окрашенных ворот за 2раза 3.8х3.7м 3.6х3.7м 3.7х3.1м 3.6х3.6м 4х3.8м 6х3.5м 2.5х2.4м | шт | 1 1 2 2 2 1 1 |  |
| 4 | Улучшенная масляная покраска дверных блоков за 2раза с расчисткой <35% 0.8х2.3м 0.8х2м | шт | 1 4 |  |
| 5 | Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2раза | м2 | 136.8 |  |
| 6 | Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза | м2 | 13 |  |
| 7 | Разборка керамической плитки со стен | м2 | 6 |  |
| 8 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 6 |  |
| 9 | Демонтаж металлической перегородки | м2 | 5 |  |
| 10 | Расчистка стен | м2 | 1140 |  |
| 11 | Ремонт швов в стеновых панелях | п/м | 55 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки стен площадью до 1м2, t=20мм ЦПС с гипсовой штукатуркой | м2 | 173 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов ЦПС с гипсовой штукатуркой | м2 | 7.2 |  |
| 14 | Выравнивание стен сухой штукатурной смесью t=10мм | м2 | 615 |  |
| 15 | Грунтовка стен и откосов за 2раза | м2 | 1147.2 |  |
| 16 | Шпаклевка стен и откосов за 1раз | м2 | 1147.2 |  |
| 17 | Улучшенная водоэмульсионная покраска стен и откосов за 2раза | м2 | 1147.2 |  |
| 18 | Масляная покраска ранее окрашенных металлических перегородок за 2раза | м2 | 85 |  |
| 19 | Устройство отбойника из металлических труб d=50мм толщиной 4.5мм | п/м | 130 |  |
| 20 | Сборка и разборка инвентарных внутренних лесов Н=7м | м2 | 1786 |  |

Заказчик _____________					Исполнитель_____________